技术说明报告

钢球—水管两连杆平衡系统

机械原理、控制算法与Simulink非线性仿真

适用方案  RS00关节电机直接驱动35.0 mm主动杆，经55.5 mm连杆带动300.1 mm水管摇杆；水管有效滚动段250 mm。PSoC Edge E84直接控制RS00，MSPM0发布车身IMU，树莓派提供视觉位置。

版本：V1.3（实测连杆、实机视觉与约30 Hz IMU基线）

日期：2026年7月31日

状态：机构尺寸已形成建议值，摩擦/延迟/1 cm性能仍需实物标定

# 目录

1.  系统问题与结论概览

2.  系统构成：哪些属于机械，哪些属于算法

3.  两连杆机械运动学与支撑高度

4.  钢球在水管中的动力学

5.  传感器融合与状态估计

6.  LQI控制、车辆前馈与安全监督

7.  Simulink非线性仿真模型

8.  仿真结果与压力测试解释

9.  英飞凌部署方案

10.  实物参数辨识与验证

11.  结论与当前设计基线

12.  附录：模型文件与关键参数

阅读提示  本文中的“仿真通过”只说明给定模型和参数下没有掉球或越界，不自动等同于实物满足误差小于1 cm。实物结论必须建立在参数辨识、硬件在环和重复道路测试之上。

# 1 系统问题与结论概览

本系统的目标，是在车辆运动、视觉延迟、低摩擦和机构非线性的共同作用下，通过改变水管倾角，使钢球保持在指定位置，并在题目规定的评价区间内把位置误差控制在10 mm以内。

核心结论  这不是单纯的机械问题，也不是只换一个PID就能解决的问题。机构几何决定可用倾角和传动比；钢球动力学决定控制对象；卡尔曼负责估计位置、速度和扰动；LQI负责闭环调节；IMU前馈负责抵消车辆加减速；安全监督器负责在管端和通信异常时覆盖普通控制。

| 项目 | 当前设计基线 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 水管有效滚动长度 / CB | 250 mm / 300.1 mm | 用户给定；两者不是同一个量 |
| 主动杆 / 蓝色连杆 | 35.0 mm / 55.5 mm | 用户给定 |
| RS00轴心O高度 | 38 mm | 用户给定 |
| 水管合页轴C高度 / O-C水平距 | 93 mm / 285 mm | 用户给定 |
| 对称软件硬限角 | 暂定±6° | 新机构几何安全值，待无球测试确认 |
| IMU唯一源样本率 | 约29.1 Hz | 当前WIT 9600 bit/s理论上限 |
| 外环控制频率 | 200 Hz | 设计值 |
| 视觉频率 | 100 Hz | 用户最新确认 |
| 位置精度 | 评价区间内峰值≤10 mm | 题目要求，需按原文确定时间窗 |

# 2 系统构成：哪些属于机械，哪些属于算法

图1  实物控制链：PSoC E84完成融合、控制与RS00安全执行；MSPM0只承担IMU采集。

机械原理部分包括两连杆几何约束、角度传动比、虚功力矩换算、等效转动惯量，以及钢球的平动、转动、滚动和滑动。它们决定“给RS00一个角度后，水管和钢球实际上怎样运动”。

控制算法部分包括卡尔曼状态估计、LQI/LQR反馈、IMU前馈、延迟测量处理、积分抗饱和和端部安全监督。它们决定“根据观测到的状态，下一时刻应该把水管倾到多少角度”。

| 方法 | 类别 | 在本项目中的作用 | 是否直接控制电机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两连杆正/逆运动学 | 机械运动学 | 水管角与RS00角之间转换 | 间接 |
| 钢球滚动/滑动模型 | 机械动力学 | 预测倾角对钢球加速度的作用 | 否 |
| 卡尔曼滤波 | 状态估计 | 融合延迟视觉、角度与IMU，估计x、v、扰动 | 否 |
| LQI/LQR | 反馈控制 | 根据位置、速度和积分误差计算目标倾角 | 是 |
| ADRC/ESO | 鲁棒控制/观测 | 可估计未建模扰动，但不宜与现有扰动状态重复堆叠 | 可选 |
| 车辆前馈 | 补偿控制 | 在钢球明显偏移前抵消车辆加速和俯仰 | 是 |
| MPC | 预测优化 | 更适合地图速度和加减速规划，不作为首版内环 | 间接 |

# 3 两连杆机械运动学与支撑高度

## 3.1 几何定义

以右侧水管固定端合页轴C为原点。O为左侧RS00轴心，A为主动杆末端，B为蓝色连杆与水管的连接点。模型采用O=(−285,−55) mm；水管水平时B=(−300.1,0) mm，即C到B向左。

A = O + r[cos(q + q₀), sin(q + q₀)]ᵀ

B = C + L[cos(θ+π), sin(θ+π)]ᵀ，且  ‖B − A‖ = l_AB

其中r=35.0 mm、l=55.5 mm、L=300.1 mm，q为RS00角度，θ为相对车身的水管角，q₀为装配零点偏置。250 mm只表示钢球有效滚动段，不能代替CB进入四杆方程。每次控制先求期望水管角θ，再通过逆运动学求RS00目标角q。

图2  两连杆机构仿真分析：−6°、0°、+6°构型，逆解、速度/力矩倍率和等效惯量随姿态变化。

## 3.2 C轴高度93 mm与工作区

H_C = 93 mm，H_O = 38 mm，ΔH = 55 mm，ΔX_OC = 285 mm

真正决定连杆几何的是C轴和O轴的相对位置，不是支撑块外形高度。水管水平时，B相对O为(−15.1,55) mm，因此OB≈57.0 mm，满足两圆相交条件20.5 mm<OB<90.5 mm。

加工基准  机械图应标注“右侧水管合页C轴中心距底板93 mm、C轴相对O轴水平285 mm”。若水管外径为50 mm且C轴与管中心重合，管底约68 mm，满足支撑台不低于50 mm的约束。

在当前|dθ/dq|≥0.03保护下，水平装配分支连续区约为−6.47°至+6.79°。因此取对称±6°作为暂定软件硬指令限位，并把正常反馈限制在±4°、端部恢复限制在±5.5°。

20.5 mm ≤ ‖B(θ) − O‖ ≤ 90.5 mm

在±6°范围内，RS00相对水平零位约需运动−57.00°至+70.68°；最小|dθ/dq|=0.0467，最不利速度/力矩换算倍率约21.43。水管指令斜率因此从旧值1.2 rad/s降为0.35 rad/s。

# 4 钢球在水管中的动力学

## 4.1 纯滚动的基本规律

钢球不是质点。倾斜水管时，重力既产生平动，也通过接触摩擦产生转动。实心球转动惯量为I=2mr²/5，在不打滑的理想情况下：

ẍ = (5/7)g sinθ

因此1°水管角就能产生约0.122 m/s²的钢球加速度。持续0.4 s的角度偏差已经可能造成接近10 mm的位置变化，这也是机构角度标定和低延迟控制非常重要的原因。

## 4.2 滚动、微滑与纯滑动

实物中钢球会在纯滚动、微滑和明显滑动之间切换。仿真使用相对滑动速度vₛ=v−rω，并以Stribeck形式描述静摩擦到动摩擦的连续过渡：

μ(vₛ) = μ_k + (μ_s − μ_k)exp[−(|vₛ|/v_s)²]

模型还加入滚动阻力矩、黏性阻力、速度平方阻力和接触法向力变化。当前摩擦参数只是保守假设，必须通过斜管启动角和不同倾角下的位置—时间曲线进行辨识。

## 4.3 车辆运动产生的非惯性力

F_axis = m[(g+a_z)sin(θ+φ) − a_x cos(θ+φ)]

其中φ为车体俯仰，aₓ为沿水管方向的车辆加速度，a_z为竖直振动。车辆向前加速会在车体坐标系中把钢球推向相反方向；因此仅靠相机看到球已经移动后再纠正，会产生明显滞后，必须使用IMU前馈。

车身IMU能做什么  IMU装在车身上正适合测量底座俯仰和车辆加速度，用于前馈补偿。它不能测量水管相对车身的倾角，也看不到连杆回差和支架变形；相对水管角必须由RS00编码器经过四杆正解得到，必要时在C轴增加直接角度编码器。

# 5 传感器融合与状态估计

## 5.1 为什么不能只用相机位置做PID

相机为100 Hz，但仍包含曝光、树莓派处理和串口传输延迟。直接对相机位置差分会放大像素噪声，直接把旧画面当成当前位置又会造成相位滞后。低摩擦钢球惯性明显，控制器真正需要的是当前位置、速度和外界扰动，而不是一帧孤立的位置。

| 信息 | 来源 | 模型频率/延迟 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢球位置 | 树莓派视觉 | 100 Hz；默认35 ms | 校正位置状态 |
| 车体俯仰/轴向加速度 | MSPM0 IMU | 约30 Hz唯一源样本；默认35 ms | 保持输入、车辆前馈 |
| RS00角度/速度 | RS00 CAN | 模型500 Hz、约3.5 ms；实机待测 | 计算真实水管角及安全 |
| 目标位置 | 题目/地图规划 | 200 Hz控制读取 | 通常为水管中心 |

115200波特率升级评估  三类11字节8N1帧每个完整组至少330 bit。9600 bit/s理论上限约29.1组/s；115200 bit/s理论上限约349.1组/s，可支持100 Hz或200 Hz完整组，但仍不能支持500 Hz。同一可行综合压力场景中，30 Hz基线RMS/峰值为17.78/45.73 mm；假设200 Hz唯一源样本和8 ms延迟后降为10.62/25.00 mm。两端波特率和WIT输出率必须一起修改。

## 5.2 增广卡尔曼状态

z = [x, v, d]ᵀ

x为钢球位置，v为速度，d为摩擦变化、模型误差等合并扰动加速度。控制器每5 ms执行一次预测；新相机帧和新IMU源样本只按各自源序号使用一次。当前200 Hz CAN姿态镜像中的重复值只做保持，不能刷新IMU新鲜度。

θ_eff = θ_pipe + φ − a_x/g，    ẍ ≈ (5/7)g·θ_eff + d

现有Simulink使用延迟观测矩阵近似处理旧位置。实物部署建议保存最近100–150 ms状态环形缓冲，在拍摄时刻更新后重新预测到当前时刻，可以更准确地处理变化的视觉延迟。

# 6 LQI控制、车辆前馈与安全监督

## 6.1 控制律

θ_cmd = a_x/g − φ − d̂/b − K_p(x̂−r) − K_vv̂ − K_iξ

ξ(k+1) = ξ(k) + T_s[x̂(k) − r(k)]，    b = 5g/7

第一、第二项是车辆加速度与俯仰前馈；第三项补偿估计扰动；后三项是LQI反馈。输出再经过±6°硬限角、0.35 rad/s斜率限制、积分抗饱和、两连杆逆解和RS00安全限制。

算法选择  卡尔曼是估计器，不与LQR/LQI冲突。当前推荐“增广卡尔曼＋LQI＋IMU前馈”，ADRC作为对比方案；不建议同时运行一套高速ESO和卡尔曼扰动状态，以免对延迟视觉重复估计、产生振荡。

## 6.2 1 cm精度与安全分级

| 估计误差¦e¦ | 车辆策略 | 水管策略 |
| --- | --- | --- |
| <5 mm | 按地图正常限速运行 | 精密LQI，日常建议不超过±4° |
| 5–8 mm | 减小加速度和加加速度 | 提高回中优先级 |
| 8–10 mm | 停止继续加速，准备受控停车 | 允许短时使用±5.5° |
| ≥10 mm | 暂停地图任务 | 回中/救球模式，硬限位±6° |
| 接近管端或反馈失联 | 立即进入安全状态 | 安全监督器覆盖普通LQI |

±6°能抵消的理想稳态轴向加速度约为g·tan6°≈1.03 m/s²，但还必须给位置反馈和车体俯仰留角度余量。因此正常地图规划建议先把车辆加减速度限制在0.4–0.6 m/s²，并限制加加速度；3 m/s²冲击超过机构稳态补偿能力，不是更换算法就能消除的。

# 7 Simulink非线性仿真模型

仿真采用“控制器—限幅/延迟—RS00与两连杆—钢球非线性对象—相机/IMU传感器—控制器”的闭环结构。固定步长为1/3000 s，使约30 Hz IMU源样本、200 Hz控制和100 Hz视觉落在公共仿真网格上。

图3  自动生成的Simulink非线性闭环模型总览。正文按功能重新分组说明，原模型保留完整反馈与日志路径。

| 仿真模块 | 主要内容 | 对应文件 |
| --- | --- | --- |
| 钢球对象 | 平动/转动、Stribeck摩擦、滚阻、黏性/二次阻力、掉球判定 | sfun_ball_pipe_plant.m |
| RS00与机构 | 运动模式、力矩/速度/热限制、两连杆雅可比、变惯量和载荷 | sfun_rs00_joint_actuator.m |
| 相机 | 100 Hz、量化、噪声、丢帧和延迟队列 | sfun_pipe_camera.m |
| IMU | 约30 Hz唯一源样本、保持输出、偏置、噪声和处理延迟 | sfun_vehicle_imu.m |
| 控制器 | 增广卡尔曼、LQI、车辆前馈、抗饱和和端部监督 | sfun_lqg_edge_controller.m |
| 车辆扰动 | 轴向加速、俯仰、竖直振动和半正弦冲击 | vehicle_motion_profile.m |

## 7.1 已纳入的现实因素

•  钢球平动与转动惯量、滚动/滑动切换、静动摩擦过渡和滚动阻力；

•  两连杆非线性角度关系、传动比、等效惯量、主动杆/蓝杆/水管质量和重力载荷；

•  RS00位置刚度、速度阻尼、力矩/速度边界、电流环延迟、量化、回差和热降额；

•  视觉帧率、噪声、像素量化、随机丢帧和树莓派处理/串口延迟；

•  IMU采样、噪声、偏置、处理延迟以及车辆加减速、俯仰、振动和坑洼冲击；

•  水管开放端掉球判定、机构有效性检查、角度/角速度限制和安全恢复。

## 7.2 尚未由实物确认的参数

模型边界  当前模型属于中等保真度工程模型，不是经过标定的数字孪生。球—管摩擦、水管质量与惯量、铰链间隙、支架刚度、真实RS00阶跃响应、视觉延迟分布和道路振动谱仍是主要不确定性。

# 8 仿真结果与压力测试解释

## 8.1 标称跟踪仿真

图4  标称工况：参考位置、真实/估计位置与速度、水管角、滑移、RS00力矩和温度。该图用于验证闭环机理，不代表比赛1 cm稳态验收。

标称仿真中，卡尔曼估计能够跟随钢球真实位置和速度，水管命令受±6°限制，机构保持有效，RS00力矩远低于硬件峰值。参考位置包含±20 mm阶跃，用于验证新机构安全包线内的回中和跟踪能力。

## 8.2 载车压力测试

图5  低摩擦、车辆加减速、坑洼、视觉退化和超限3 m/s²脉冲的压力测试。红色虚线为管端，不是±10 mm精度线。

| 场景 | RMS/mm | 峰值/mm | 滑移 mm/s | 力矩 N·m | 机械安全 | 严格1 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低摩擦静止 | 7.381 | 25.004 | 0.671 | 0.410 | 是 | 否 |
| 正常车辆运动 | 8.492 | 25.000 | 0.933 | 0.651 | 是 | 否 |
| 启动与急刹 | 21.113 | 48.118 | 2.314 | 0.651 | 是 | 否 |
| 坑洼+视觉退化 | 18.317 | 40.571 | 2.096 | 0.727 | 是 | 否 |
| 可行组合（优化） | 17.782 | 45.729 | 44.141 | 0.701 | 是 | 否 |
| 可行组合（仅KF-LQI） | 33.260 | 88.038 | 119.095 | 0.693 | 是 | 否 |
| 超新机构包线组合 | 44.233 | 92.709 | 150.951 | 0.713 | 否 | 否 |
| 3.0 m/s²超限脉冲 | 82.692 | 115.015 | 240.595 | 0.694 | 否 | 否 |

如何解读  压力测试统一从+25 mm初始误差开始，因此若要求从t=0起始终小于10 mm，所有场景必然不合格。前六项“机械安全”为真，只表示未掉球、连杆有效、端部余量和滑移满足当前安全门槛。比赛报告应另行统计进入±10 mm所需时间，并在题目规定的评分区间检查峰值误差。

在相同可行组合扰动下，加入车辆前馈和扰动估计后，RMS误差相对仅KF-LQI方案降低约46.5%，峰值滑移也由119.095降至44.141 mm/s。把WIT与MSPM0同时升级到115200 bit/s并获得200 Hz唯一IMU源样本的what-if结果为RMS 10.62 mm、峰值25.00 mm，较当前约30 Hz基线继续改善，但仍需硬件验证。3.0 m/s²脉冲产生115.015 mm峰值和240.595 mm/s滑移，说明该工况超出推荐物理包线。

## 8.3 100、60与30 Hz视觉对照

图6  相同200 Hz控制器和约30 Hz唯一IMU源样本条件下，100、60与30 Hz视觉的位置误差对照。测试从+5 mm开始，红线为±10 mm题目误差带。

| 工况 | 视觉 | RMS/mm | 峰值/mm | ±10 mm占比 | 严格通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常车辆运动 | 100 Hz | 4.199 | 8.701 | 100% | 是 |
| 正常车辆运动 | 60 Hz | 4.853 | 9.142 | 100% | 是 |
| 正常车辆运动 | 30 Hz | 4.978 | 7.781 | 100% | 是 |
| 启动、刹车与坑洼 | 100 Hz | 48.173 | 101.288 | 33.72% | 否 |
| 启动、刹车与坑洼 | 60 Hz | 46.096 | 97.453 | 35.82% | 否 |
| 启动、刹车与坑洼 | 30 Hz | 49.321 | 112.865 | 34.54% | 否 |

结论  新机构和约30 Hz IMU源样本下，三种视觉帧率都能通过正常车辆场景，但启停/刹车/坑洼场景全部失败；帧率从30提高到100 Hz没有消除物理限角、机构限速和低速IMU前馈造成的包线限制。100 Hz仍是推荐视觉基线，但优化优先级应放在车辆加速度规划、115200/200 Hz IMU升级和RS00机构辨识，而不是继续盲目提高相机帧率。

2026年7月31日模板匹配/投影标定版本部署后，钢球中部静置只读采样15.026 s，共1739帧；按capture_time_us去重仍为1739帧，found=true为1739/1739，有效率115.731 Hz。位置标准差0.25661 mm，相对中位数P95绝对偏差0.56805 mm，中心x标准差0.4677 px；处理耗时P95为1.442 ms。当前Simulink仍保守使用1.5 mm视觉噪声标准差，因为静态重复性不包含动态真值误差、曝光延迟和车辆振动。固定10 px半径、固定面积和临时confidence也不能作为正式质量门。

# 9 英飞凌部署方案

Simulink中的钢球、摩擦和车辆模型只用于仿真，不部署到单片机。部署到PSoC E84 M33的是状态估计、控制律、两连杆逆解、安全监督和RS00 CAN执行层。机械臂工程可只抽取已验证的RS00协议收发与反馈解析，不应移植其康复控制状态机。

| 任务 | 频率/触发 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| RS00 CAN接收 | 中断/DMA | 保存角度、速度、力矩、温度和接收时间戳 |
| MSPM0 IMU接收 | 源事件约29 Hz | 按源序号接收姿态/轴向加速度和采样时间戳 |
| 视觉接收 | 帧事件≈100 Hz | 解析钢球位置、拍摄时间、帧号、置信度和CRC |
| 钢球控制 | 200 Hz | 卡尔曼预测/延迟更新、LQI、前馈、抗饱和和限角 |
| RS00安全执行 | 500 Hz | 目标插值、逆运动学、限速/力矩、反馈超时与CAN发送 |
| 日志 | 50–100 Hz | 记录原始传感器、估计状态、命令、反馈和故障标志 |

建议把控制代码拆分为rs00_can、imu_link、vision_link、ball_kalman、ball_lqi、fourbar和ball_safety等无动态内存模块。三状态卡尔曼矩阵很小，可以使用float32手工实现，并用MATLAB生成逐帧输入输出测试向量；当前Level-2 MATLAB S-Function不适合直接代码生成。

## 9.1 失联降级

•  相机失联<100 ms：继续状态预测；执行器饱和时冻结积分。

•  相机失联100–250 ms：限制车辆加速度，水管指令缩小到±5°。

•  相机失联>250 ms：车辆受控停车并进入保球模式。

•  IMU唯一源样本超过100 ms：取消车辆前馈，禁止继续加速。

•  RS00反馈超过10 ms：PSoC停止运动需求并进入电机安全状态。

# 10 实物参数辨识与验证

要让仿真能够预测物理世界，必须用实测数据识别参数，并使用未参与拟合的试验进行验证。建议按由低风险到高风险的顺序推进。

1.  机构标定：测量所有销轴中心距、C/O轴高度与水平距离；用电子水平仪记录−6°、−4°、0°、4°、6°时的RS00编码器角。

2.  摩擦辨识：缓慢增加倾角，记录开始运动角；在2°、4°、6°下记录钢球位置—时间曲线，每组至少重复10次。

3.  RS00辨识：无球条件下做±1°、±2°、±4°阶跃，记录命令、角度、速度、力矩和时间戳。

4.  视觉辨识：同时记录拍摄、处理完成和PSoC接收时间，统计位置误差、延迟分布和丢帧。

5.  硬件在环：PSoC运行真实200/500 Hz任务，由MATLAB注入可重复的视觉/IMU序列，逐帧比较结果。

6.  台架闭环：先限制水管±2°和约0.8 N·m，再逐步开放到±4°、±5.5°、±6°。

7.  车辆验证：从0.3 m/s²加速度开始，回放真实地图，最终以题目规定区间的峰值误差≤10 mm为准。

验收原则  算法正确、模型参数正确和硬件实现可靠是三个不同层次。只有仿真参数与实测吻合、硬件在环结果与MATLAB逐帧一致、并且多次实车测试均满足10 mm峰值要求，才能宣称系统达到题目指标。

# 11 结论与当前设计基线

•  本系统同时包含机械运动学、刚体动力学、传感器融合和控制理论，不能只归类为机械原理。

•  当前推荐算法为延迟卡尔曼＋LQI＋IMU前馈＋两连杆逆解＋安全监督；ADRC用于对照，不与扰动卡尔曼重复叠加。

•  当前实测机构为O轴38 mm、C轴93 mm、O-C水平285 mm、OA 35.0 mm、AB 55.5 mm、CB 300.1 mm，软件硬指令限角暂定±6°。

•  PSoC E84直接控制RS00并承担最终安全；MSPM0发布带源序号的车身IMU，树莓派只提供视觉。

•  当前压力测试可以发现机构和控制包线，但尚不能证明实物满足1 cm；摩擦、视觉延迟和RS00响应必须实测辨识。

•  地图速度规划必须限制车辆加减速度和加加速度；正常起步建议先按0.4–0.6 m/s²以下设计，并由实车数据继续收紧。

# 附录A 模型文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| ball_pipe_nonlinear.slx | 自动生成的Simulink闭环模型 |
| ball_pipe_defaults.m | 全部机构、钢球、传感器、控制和仿真参数 |
| sfun_ball_pipe_plant.m | 钢球滚动/滑动非线性对象 |
| sfun_rs00_joint_actuator.m | RS00、两连杆、负载、限幅和热模型 |
| sfun_lqg_edge_controller.m | 增广卡尔曼、LQI、车辆前馈和端部监督 |
| fourbar_kinematics.m | 两连杆正运动学、雅可比和有效性 |
| fourbar_inverse_kinematics.m | 水管角到RS00角的逆运动学 |
| run_ball_pipe_demo.m | 标称闭环仿真和曲线 |
| run_vehicle_stress_test.m | 载车低摩擦压力测试 |
| run_camera_rate_comparison.m | 100、60与30 Hz视觉的1 cm误差带对照 |
| analyze_two_link_mechanism.m | 工作区、传动比和等效惯量分析 |
| estimate_ball_pipe_parameters.m | 利用斜管实验估计钢球参数 |

# 附录B 当前仿真关键参数

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 钢球半径 | 10 mm | 模型假设，待确认 |
| 静/动摩擦系数 | 标称0.050/0.030；压力测试最低0.020/0.012 | 待实测 |
| 水管最大角 | ±6° | 新机构暂定硬指令限位 |
| 水管角速度 | 0.35 rad/s | 按最差雅可比和RS00限速保守设置 |
| 控制/IMU唯一源样本/视觉 | 200 / 约30 / 100 Hz | 当前模型 |
| 视觉延迟 | 25 ms处理 + 10 ms串口 = 35 ms | 模型假设 |
| IMU延迟 | 35 ms | 当前WIT串行组+处理近似 |
| RS00指令/反馈延迟 | 4.5 / 3.5 ms | 模型假设 |
| LQI现有增益 | [2.650, 0.910, 0.787] | 新限角下自动设计，仍须台架辨识 |
| 机构安全工作区 | −6°到+6° | 最小¦dθ/dq¦=0.0467 |

文档状态  本报告记录当前设计与仿真基线。获得题目原文中的地图尺寸、速度/时间要求、评分时间窗，以及实测摩擦、视觉延迟和RS00响应数据后，应更新参数表、压力测试场景和1 cm合格判据。